Маятниковые жёсткие распашные двери

Назначение изделия

Жёсткие распашные двери предназначены для уменьшения теплопотерь, устранения сквозняков и стабилизации температурно-влажностного режима в производственных и складских помещениях, морозильных камерах, магазинах и супермаркетах.

Технические характеристики

| Характеристика | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/м³*К | 0,030 |
| Теплопроводность при ср. температуре 10ºС | Вт/м²*К | 0,025 |
| Гигроскопичность после 28 суток | об % | 0,5 |
| Коэффициент диффузии водяных паров |  | 150 |
| Коэффициент расширения | мм/(мК) | 0,07 |
| Прочность при растяжении | Н/мм² | 0,78 |
| Модуль упругости | Н/мм² | 11,33 |
| Прочность на срез | Н/мм² | 0,51 |
| Модуль сдвига | Н/мм² | 4,50 |
| Прочность при сжатии при 10%-ной деформации | Н/мм² | 0,4 |
| Допустимый диапазон температур | ºС | От -50 до +80 |
| Характеристики огнестойкости |  | Класс материалов В1. Знак проверки РА-III2.004 |

Комплект поставки

В комплект поставки жёстких распашных дверей входит:

1. створка*;

2. возвратный механизм*;

3. основание нижнее*;

4. основание верхнее*;

5. паспорт изделия;

Примечание: запасные части в комплект поставки не входят.

* Может быть в количестве 1-ой или 2-х штук в зависимости от типа дверей.

Устройство изделия

Створка двери (3) выполняется из высококачественных сэндвич-панелей толщиной 24 мм, которые характеризуются низкой теплопроводностью, высокой влагопроницаемостью, малым весом, оптимальной прочностью на сдвиг и растяжение, высоким пределом на сжатие. Внешние поверхности панели изготовлены из твёрдого ударопрочного поливинилхлорида, внутренний слой – прессованный полистироловый пенопласт RTM. В каркасе дверных створок предусмотрено эластичное силиконовое уплотнение (2), которое эффективно ограничивает проток воздуха между каркасом и косяком двери. В нижней части створок предусмотрены отбойные листы (5) специальной формы, изготовленные из твёрдого полиэтилена, которые защищают створки дверей от ударов (штабелеры, тележки и т.д.). В дверных створках предусмотрены окна круглой формы (4), выполненные из прозрачного поликарбоната.

Несущая рама (1) дверных створок изготовлена из прочного анодированного алюминиевого профиля трубчатой формы, что обеспечивает надёжность и превосходный дизайн конструкции.

Внутри профиля находится требующий минимального технического обслуживания возвратный механизм (6). Усилие необходимое для открытия двери, можно регулировать, не снимая двери с петель.

Возвратный механизм (6) предназначен для возврата створки двери в закрытое положение. Механизм состоит из оси, верхнего и нижнего рычагов, верхней и нижней втулок пружины, фиксатора. Пружина устанавливается одним окончанием в нижнюю втулку и фиксируется штифтом, а другим окончанием – в верхнюю втулку. Регулировка усилия пружины осуществляется вращением верхней втулки (увеличение усилия – вращение по часовой стрелке), а при достижении необходимого усилия – фиксации втулки фиксатором. Усилие при этом должно быть достаточным, чтобы двери не открывались сквозняком и в то же время не сильно препятствовали при движении через них. В возвратном механизме установлены подшипники скольжения, что обеспечивает длительную и качественную работу механизма.

Верхнее основание (7) и нижнее основание (8) предназначены для фиксации оси створки двери в проёме. На верхнем основании установлен эксцентрик для устранения неплотного прилегания створок двери в закрытом положении.

Крепёжные элементы предназначены для крепления верхнего и нижнего оснований.

Несущая рама имеет гладкую поверхность, не ржавеет и её чистка не представляет трудности.